## 1. MANTENIMIENTO DIARIO (ANTES DE OPERAR)

- Revisión de nivel de aceite de motor

- Revisión de aceite hidráulico

- Revisión de refrigerante

- Inspección visual de fugas

- Limpieza de filtro de aire primario (si aplica)

- Drenado de agua del separador de combustible

- Inspección de bandas (orugas):

  - Tensión adecuada

  - Desgaste de zapatas

  - Rodillos y cadena

## 2. MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

- Cambio de:

  - Aceite de motor

  - Filtro de aceite de motor

- Revisión de:

  - Filtro de aire (limpieza o reemplazo)

  - Sistema de combustible

- Engrase general (pines y bujes)

## 3. MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

- Cambio de:

  - Filtro de combustible primario

  - Filtro de combustible secundario

- Revisión:

  - Sistema hidráulico (presiones, mangueras)

  - Tensión de bandas/orugas

- Ajuste de pernos estructurales

## 4.MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

- Cambio de:

  - Aceite hidráulico (si condiciones severas)

  - Filtro hidráulico

- Revisión:

  - Bombas hidráulicas

  - Motores de giro y traslación

- Inspección profunda de:

  - Rodillos

  - Catalinas

  - Cadena de oruga

## 5. MANTENIMIENTO CADA 2000 HORAS

- Cambio de:

  - Aceite hidráulico completo

  - Filtro piloto hidráulico

- Limpieza:

  - Tanque hidráulico

  - Sistema de enfriamiento

- Revisión completa del sistema electrónico

## ESPECIFICACIONES DE ACEITES

- Motor: SAE 15W-40 (API CI-4 o superior)

- Hidráulico: ISO VG 46 (anti desgaste)

- Reductores (viaje y giro): SAE 80W-90

## CÓDIGOS REFERENCIALES DE FILTROS (APROXIMADOS)

(Recomiendo validar con proveedor local SANY o manual específico)

- Filtro aceite motor:

  - P550520 / LF9009 equivalente

- Filtro combustible primario:

  - FS1000 / WK950/21

- Filtro combustible secundario:

  - FF5488

- Filtro hidráulico:

  - HF35516 / 60201234 (SANY OEM aprox.)

- Filtro aire primario:

  - AF26165

- Filtro aire secundario:

  - AF26166

## SISTEMA DE ORUGAS (BANDAS)

### Revisión:

- Diaria: inspección visual

- Cada 250 horas: ajuste de tensión

- Cada 1000 horas: inspección completa desgaste

### 📏 Parámetros:

- Flecha de la cadena: aprox. 20–30 mm (dependiendo terreno)

- Desgaste crítico:

  - Zapatas < 50%

  - Rodillos con juego o fuga

  - Estiramiento de cadena

## FALLAS MÁS COMUNES

Se puedes incluir esto como alertas en el sistema:

- Sobrecalentamiento → radiador sucio

- Baja presión hidráulica → filtro saturado

- Consumo alto de combustible → inyectores sucios

- Ruido en traslación → desgaste de rodillos/cadena

- Fugas hidráulicas → sellos dañados

## RECOMENDACIÓN CLAVE (EXPERIENCIA MINERA)

En cantera

Reduce intervalos de hidráulico a 1500 horas máximo
 Filtro de aire: revisarlo diario (polvo crítico)
 Engrase: cada 8 horas sin excepción